附件1：职业病危害因素监测设备、配件技术参数

一、防爆个体噪声剂量计

1、性能要求：符合GB/T 15952—2010/IEC 61252:2017的要求，符合GB/T 3785.1—2023/IEC 61672-1:2013标准对2级声级计的要求，同时符合GB/T 3241—2010/IEC 61260-1:2014标准对2级滤波器的要求，执行Q/AQV 0031—2023企业标准，其安全性能符合GB/T 3836.1—2021、GB/T 3836.4—2021的有关规定。对射频场敏感度属X类。防爆类型为本质安全型。
2、主要技术性能

2.1基本性能指标

（1）传声器组合：搭配AWA14421型测量传声器，标称灵敏度级：-33.0 dB～-33.9 dB；
注1：灵敏度级以1 V/Pa为参考0 dB，以下无具体说明时，均指标称灵敏度级。

注2：出厂时灵敏度范围控制在-32.0 dB～-34.0 dB，仪器的测量范围将随灵敏度级变化而改变。
（2）频率范围：20 Hz～12.5 kHz；
（3）1000 Hz声压级测量范围：A计权声级54 dB～142 dB；

                         C计权声级54 dB～142 dB；

                         Z计权声级57 dB～142 dB；

                         C计权峰值声级71 dBC～145 dBC；
（4）其他频率线性范围：

                           31.5 Hz：54 dBA～102 dBA；

                           8 kHz：54 dBA～141 dBA；

                           12.5 kHz：54 dBA～137 dBA；

（5）其它参数测量范围：
               峰值C声级测量范围：70 dB～145 dB；

               声暴露测量范围：0.01 Pa2h到999.99 Pa2h；
               噪声剂量测量范围：0 %到99999 % ；

（6）声暴露模块：
测量内容：E、Lex8h、TWA、LAVG、DOSE；

交换率：2、3、4、5、6可选；

阈级：40 dB～90 dB可选；

评判标准声级：70 dB～90 dB可选。
本机电噪声：≤45 dBA，≤45 dBC，≤48 dBZ；

A/D位数：24位；
采样频率：48 kHz；
时间计权：F、S、I；

频率计权：A、C、Z；

检波特性：真有效值，数字检波；

仪器类型：声级计符合GB/T 3785.1—2023 2级/IEC 61672-1:2013 Class 2，声暴露计符合GB/T 15952—2010 /IEC 61252-1:2017，滤波器符合GB/T 3241—2010 2级/IEC 61260-1:2014 Class 2；

显示器：1.3寸TFT液晶屏LCD屏、分辨率：240*240；

主要显示内容：可实时测量及显示6个以上测量指标；
主要测量功能：声暴露计、统计积分、1/1 OCT分析、1/3 OCT分析；

主要测量指标：Lxyp、Lxeq,T、Lxymax、Lxymin、LN、SEL、Lex,8h、LAVG、TWA、DOSE、SD、Lxpeak、NLApeak>120、NLApeak>130、NLApeak>140、gravityX、gravityY、gravityZ等；

注：x为A，C，Z；y为F，S，I；N为5，10，50，90，95。

数据存储：支持64 G TF卡；

输出接口：USB接口、4G、蓝牙；

日历时钟：每月误差小于1 min；移除锂电池后时钟将丢失；

电源：1块3.7 V 800mAh防爆锂电池、5V/1A外接电源，充满电后可连续使用10 h以上。
注1：测试条件：常温常压，仅开启个人声暴露功能，液晶10s自动息屏。

测量时间：1 s到99 h任意设置；

工作温度：-10 ℃～40 ℃；

相对湿度：20%～90%；

气压：65 kPa～108 kPa；
外形尺寸（mm）：90×49×64；

重量：约119 g。
2.2其它性能

（1）TF卡大容量存贮功能：

a）测量结果以文本文件格式保存在TF卡中，这些文件可用PC记事本软件直接打开（外部修改过的文件放入仪器将不能被识别）；

b）当用USB接口连接到计算机时，仪器将TF卡转为U盘。

（2）录音功能：

文件类型：WAV格式；
a)采样频率：12kHz、24kHz、48kHz；
b)数据长度：16位、32位；
c)录音时间：无限，直到内存满（连续录音时录音文件每小时会拆分成一个文件）；

d)回放：PC播放。

2.3选配功能

（1）1/1 OCT分析功能（见下表）：

（2）1/3 OCT分析功能（见下表）：

	滤波器类型
	1/1 OCT
	1/3 OCT

	
	并行(实时)倍频程，G10=103/10

	符合标准
	GB/T 3241—2010 2级/IEC 61260-1:2014 Class 2；

	标称中心频率
	31.5 Hz、63 Hz、125 Hz、250 Hz、500 Hz、1 kHz、2 kHz、4 kHz、8 kHz
	20 Hz、25 Hz、31.5 Hz、40 Hz、50 Hz、63 Hz、80 Hz、100 Hz、125 Hz、160 Hz、200 Hz、250 Hz、315 Hz、400 Hz、500 Hz、630 Hz、800 Hz、1 kHz、1.25 kHz、1.6 kHz、2 kHz、2.5 kHz、3.15 kHz、4 kHz、5 kHz、6.3 kHz、8 kHz、10 kHz、12.5 kHz

	实时分析速度
	同时完成所有中心频率及A计权，C计权，Z计权分析

	级线性范围
	85 dB以上

	主要测量界面
	图形界面、列表界面

	主要测量指标
	频带瞬时声压级(Lp)、频带最大声压级(Lmax)、频带最小声压级(Lmin)、频带等效连续声压级(Leq,T)


二、防爆粉尘采样器

1、仪器特点：

防爆粉尘采样器是采集工作场所中职业性危害因素的粉尘、金属粉尘等尘态物质的采样。主要由：操作系统、智能控制系统、气泵、流量测量系统组成。充满一次电可连续工作8个小时以上，便于采样工作。该仪器具有实时流量、采样体积、采样时间、温度、大气压力、电量显示，其结构紧凑，体积小，重量轻，坚固耐用，负载能力强，流量稳定准确，噪音低等优点。可采样时随身携带，便于使用。

2、技术参数

  流量范围：(3～30)L/min, 分辨率：0.01L/min
  高清彩色触摸屏，界面尺寸：108mm*66mm
  恒流方式：恒流恒压（精准闭环控制流量不受电压波动和气阻变化的影响）
  流量校准：开放性后台校准系统，用户可对仪器进行自校准。
  体积计算：工况体积标况体积自动计算
  流量误差：<±2.5%FS(流量超差预警：流量超过设定值的±5%，弹出提示并

停止采样)
  彩色触摸屏：提供负载阻力，实时流量、运行时间、标况体积、电池电量、

日期时间，气压温度等各种信息
  提供负载进气口阻力测试，测试范围：-40kpa-40kpa
  仪器自带锁屏功能，防止误操作影响采样进程
  仪器带有断电保护功能，上电后继续上次采样任务
  数据存储：可存储200组采样数据，数据可删除可查询支持U盘导出
  流量稳定性：≤5%
  流量重复性：≤2%
  计时误差：≤±0.1%
  定时范围：1min～99h59min
  工作温度：-10～50℃
  相对湿度：≤95%RH
  续航时间：＞8小时@20L/min
  负载能力：≥30Kpa
  定时模式：定时采样 循环采样 间歇采样 延时采样
  运行噪声：＜70dB（A）
  防爆型式：本质安全型 ExibIMb SHExC20.1642
  大气压显示：有；温度：有
  采样范围：总尘和呼吸性粉尘
  仪器重量：2KG
三、防爆空气采样器

产品特点：防爆空气采样器是采集大气中气态或者蒸汽样品的仪器，适用

于工作场所中职业危害因素的定点个体毒物采样以及金属等尘态物质的采样；亦适用于环境大气，公共卫生的常规监测和应急监测。

技术参数：

1.流量范围 :（10～300）mL/min   分辨率：1mL/min(流量任选一种）
2.恒流方式：恒流恒压（精准闭环控制流量不受电压波动和气阻变化的影响）

3.流量校准：开放性后台校准系统，用户可对仪器进行自校准。

4.体积计算：工况体积标况体积自动计算
5.数据存储：可存储99组采样数据

6.流量误差：不超过±2.5%（流量超差预警：流量超过设定值的±5%，弹出提示并停止采样)
7.LCD 显示屏：提供实时流量、运行时间、标况体积、电池电量、采样进度等各种信息

8.流量稳定性：≤5%

9.流量重复性：≤2%

10.计时误差：≤±0.1%

11.定时范围：1min～99h59min

12.工作温度：-10～50℃

13.相对湿度：≤95%RH

14.超长续航：＞30小时

15.负载能力：≥35Kpa

16.采样模式：定时采样、定容采样、循环采样

17.主机尺寸：122*60*72mm

18.运行噪声：＜60dB（A）  

19.主机重量：≤500g

20.键盘锁定：支持键盘锁，防止误操作影响采样进程

21.防爆型式：本质安全型 ExibIIAT3Gb 防爆证号：SHExC20.1639

22.温度显示：有；大气压显示：有

