基本参数

一、体外冲击波治疗仪

1、治疗原理：发散状气压弹道式冲击波；

2、治疗压力范围：1-5.5bar，治疗压力最大值≥5.5bar，治疗时连续可调，步进0.1bar；

3、冲击碰撞频率：0.5-25Hz 可调，冲击碰撞最大频率≥25Hz,1Hz 内步进0.1Hz，

1Hz 以上步进1Hz；

4、冲击次数：0-9900可调节，步进100次；

5、高清触摸屏：≥10寸；

6、常用15mm治疗头可输出最大能量密度：1.00mJ/mm2；

7、最大穿透深度：≥23mm；

8、最小脉冲宽度不高于：4.7μs；

9、空气压缩机采用外置减震式全封闭油性空气压缩机，压缩机与主机分体式设计；

10、具有独立推车并带有理线杆；

11、具有人体部位图，可根据患病部位选择治疗处方；

12、具有内置推荐方案，也可以新增治疗处方；

13、具有患者管理功能，具有新建、修改、查询患者基本信息及治疗记录功能，

并可以应用治疗记录中参数进入治疗；

14、具有VAS 疼痛评估系统，可记录病程中疼痛变化；

15、具有单次冲击模式，便于压力调节和定位；

16、标准治疗枪可配置至少5种治疗头；

17、整机寿命：≥8年;

18、设备可用于治疗人体骨骼软组织慢性疼痛。

二、多媒体触摸会议一体机

1、40英寸以上
2、触摸屏

- 硬盘容量≥256GB

- 运行内存≥8GB

- 内置扬声器

- 内置wifi

- 7、支持壁挂（标配壁挂架）和推车

- 三、教学模型颈椎

1、尺寸：≥12*12*22CM

- 教学模型腰椎

1、 尺寸：≥12*8*18CM

2、 重量：≥0.25KG

- 教学模型肩关节

- 尺寸：≥17.5*15*21CM

- 教学模型膝关节

- 尺寸：≥12*12*30CM

- 平板电脑

1、尺寸和重量：252mm*163mm*6.9 mm；重量：约 475 g（含电池）

2、屏幕规格：11英寸 IPS 触控屏，1920 × 1200 分辨率，207 ppi，400 尼特亮度，100% sRGB 3、色域，支持 10 点触控

4、护眼认证：德国莱茵 TÜV 硬件级低蓝光认证、无频闪认证；支持护眼模式、电子书模式、深色模式

5、处理器：8核高性能处理器

6、内存与存储：运行内存：6GB / 8GB；存储容量：64GB / 128GB

7、后置摄像头：800 万像素（f/2.0 光圈，自动对焦），支持 1080P@30fps 视频录制

8、前置摄像头：500 万像素（f/2.2 光圈，固定焦距），支持 720P@30fps 视频录制

9、电池与充电：≥7000 mAh；标配 充电器；本地视频播放约 10 小时

10、连接与接口：WLAN：802.11a/b/g/n/ac（2.4 GHz 和 5 GHz）；蓝牙 5.1；USB Type-C（USB 2.0，支持 OTG）

11、传感器：环境光传感器、重力传感器

12、音频：4 个扬声器，1 个麦克风

13、材质与工艺：全金属一体化机身

14、服务与保修：支持 3 年原厂保修